- 上海工商职业技术学院

- “智能环境监测系统”招标公告

招标编号：GS-2016-006

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就物联网研发分中心项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需求

1.项目名称：智能环境监测系统

2.招标项目

智能环境监测系统1套

3. 设备技术需求

智能环境监测系统：

智能环境监测系统采用无线传感器网络技术、ARM 嵌入式技术和传感器技术相结合的方式，精准采集环境的各项指标，驱动相应执行器件平稳控制内部环境的变化。

含控制主机1套，数据采集控制设备15套，数据处理设备2套及相关软硬件系统。

- 数据采集控制设备负责传感数据采集，执行器件控制输出；

- 数据处理设备负责数据通信及数据管理；

- 采集数据可通过液晶显示器实时显示；

- 可实现实验室的环境监测功能；

- 系统具备可扩展性，方便后期扩容及与其他系统对接；

系统需实现如下项功能：

1、系统控制主机：

功能：

- 接收无线数据传输模块的数据，并对数据进行解析；

- 通信模块设计为可插拔方式，可以根据课程安排，选择433MHZ、4G-LTE、ZigBee、WiFi、蓝牙、RFID多种传输模式学习；

- 通过工控组态屏可进行人机交互；

- 可根据实际教学需要采用核心控制板+组态屏或核心控制板+工控机+组态屏两种工作方式；

- 核心控制板预留出常用输入和输出接口，方便实验不同物联网应用；

- 可通过工控机将数据上传至云平台，并通过手机APP进行远程控制。

形态：

- 可插拔式通行模块，一套系统，可以学习不同通行方式；

- 一套主机多用，可灵活应用于不同物联网应用场景；

- 箱式封装方式，携带方便；

- 预留接口，方便扩展；

2、数据采集控制分机：

包含无线通信模块、数据采集控制模块及传感模块三部分；

功能：

- 提供SPI、I2C、GPIO、RS232、RS485、模拟量输入、开关量输入及开关量输出等接口。

- 提供传感器协议转换功能，可将不同的传感器转换成统一协议传输至控制模块；

- 通信模块设计为可插拔方式，可以根据课程安排，选择433MHZ、4G-LTE、ZigBee、WiFi、蓝牙、RFID多种传输模式学习；

- 每台采集模块均有唯一ID号，并可进行拓展；

- 可通过RS232/RS485对接3G、WIFI模块。

形态：

- 灵活选配，根据不同物联网应用课程，自由选配分机模块；

- 组网方便，即插即用，只需根据唯一ID号进行配置即可组成一套物联网应用系统；

- 箱式封装方式，携带方便；

- 兼容不同传感器数据类型；

3、环境监测沙盘

功能：模拟现实环境，可供学生进行智能环境监测系统的设备安装调试。

4、系统功能：

- 可使用语音模块对设备进行语音控制，在系统中预设语音控制命令，模块即可识别相应语音对应的控制设备。

- 分布定位模块可使用无线无源方式，并用手机实现巡更，当管理人员位于模块附近时，即可识别人员距离，并将信息通过手机上报系统中，

- 空气温湿度监测功能：温湿度采集节点配有温湿度传感器，实时监测温室内部空气的温度和湿度。测湿精度可达 ±4.5%RH，测温精度可达±0.5℃（在 25℃）。

- 光照度监测功能：光照度采集节点实现对温室内部光照情况的检测，其实时性强，应用电路简单，便于学生实验。

- 二氧化碳浓度监测功能：采用二氧化碳浓度传感器来实现对温室内部二氧化碳浓度值的检测。

- 氧气溶度监测功能：氧气溶度采集节点采用氧气溶度传感器来实现对水中氧气溶度鱼池氧气溶度的检测。

- 局域网远程访问与控制功能：物联网通过网关加入局域网。这样用户便可以使用智能终端通过无线网络访问物联网数据，通过操作界面远程监控温室内的执行器件，了解和控制温室内部环境的数据指标（温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度、氧气浓度和安防信息）。

- 控制参数设定及浏览：对所要实现自动控制的参数（温度、湿度、氧气浓度等）进行设置，以满足自动控制的要求。

- 数据曲线：实时趋势数据曲线可将系统采集到的温室内的数据以实时变化曲线的形式显示出来，便于观察系统某时间段内整体的检测状况。并可显示历史曲线。

二、投标方资质要求

1、具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币400万元以上（含400万元）；

2、如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授   权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3、具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价。

3.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

4.报价以人民币报价。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起60天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付60%，验收合格后付35%，校方预留5%质保金（12个月后将质保金5%付款给卖方。）

七、质量保证与售后服务

本项目须提供1年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

十、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标一览表、投标分项明细表、偏离表，投标设备样本资料。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3、质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

十一、投标截止时间

1.投标单位请在2016年4月12日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院资产管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼215室，邮编201806   请在封面注明   招标编号

联系人： 张老师

电话：021-60675958-1026

- 技术负责人： 金老师  电话：13671923657  电子邮箱：12210720131@fudan.edu.cn

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2016年 4 月 6 日