- 上海工商职业技术学院

- 关于“智慧图书馆建设2标段”的招标公告

招标编号：GS-2016-021

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就“智慧图书馆建设”2标段进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需求

- 项目名称：智慧图书馆建设2标段

- 招标项目：无线信号覆盖

- 建设目标：

为了更好的解决师生在图书馆、体育馆等场所接入网络节点的限制，满足师生随时随地接入网络获取资源和信息的需求，将学校的院系、学生与从事社交、学术、业务活动的行政人员更紧密的联系在一起，上海工商职业技术学院拟建设WLAN无线校园网，特向社会公开招标。

本次招标主要系统及产品包括如下设备：无线控制器、无线AP、POE交换机、网管软件。包括相关的配套辅材和系统的安装调试工作。

总体要求：

- 本工程包含嘉定和青浦两个校区无线网络建设，主要覆盖区域为图书馆和体育馆；两个校区的无线AP由一台无线控制器统一管控，数据流量要求各校区本地转发。

- 无线漫游：覆盖区域内无线漫游，用户终端从一个AP覆盖范围移动到另一个AP覆盖范围，无需重新登录和认证。

- 精细化控制：老师、学生、访客不同的角色拥护不同的权限，且教师和学生之间要隔离，限制教师和学生互访。

- 多用户调度： AP能感知接入用户数量，灵活调整物理信道竞争参数，降低碰撞几率，避免过多的用户接入同一AP，保障服务质量和体验。

- 无线安全加密：无线信号是开放的，任何人都可以接受到，存在数据被窃听，篡改等安全隐患，WLAN无线网络需要支持WEP、WPA/WPA2、WAPI等加密认证方式，充分保证学校师生重要信息的私密性，数据传输的安全性。

- 无线入侵防护：为了更好的保证网络的安全性和可靠性，WLAN无线网需要支持泛洪攻击、Spoof攻击、暴力PSK破解、Weak IV等WIDS/WIPS安全防护。

- 网络稳定可靠：本地转发模式下，若遇到CAPWAP隧道中断、AC故障、控制链路错误等问题时，AP可进入半自治状态，继续对终端业务数据进行转发，业务不中断，保障用户体验。

- 认证方式：认证系统可以和现有数据库系统对接，实现用户信息的实时同步，并支持Portal、MAC、802.1x等多种认证方式，以满足不同场景下，不同群体（老师，学生，访客）的接入认证需求

- 网络监控： 通过网管软件查看当前设备物理拓扑，直接显示设备间连接关系，监控设备及链路状态。通过WLAN业务拓扑监控无线设备告警、状态、网络设备逻辑结构，包括AC、AP、终端用户、非法AP的逻辑连接关系及其详细信息，并在拓扑提供一定故障诊断处理能力。

- 故障恢复：通过网管远程批量重启AP，恢复AP配置。通过网管快速完成AP替换，替换后业务不变。

- 本次WLAN无线网络建设，在现有有线网络基础上叠加，不能改变现有网络拓扑结构，尽量减少对现有网络的影响和改动。

- 相关设备质保期为3年。保修期内供货人应当对所提供的产品提供7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，原厂工程师免费上门服务；免费提供设备软件升级、维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类软硬件问题提供免费的电话咨询，电话回复时间：15分钟内；到场维护时间：如果发生硬件系统宕机故障，将在电话回复之后，2小时内到达现场提供维护服务。软件故障4小时内修复，硬件故障24内小时修复。

本次项目所需相关设备具体技术参数要求如下：

## （一）无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 有线无线一体化 | 无线单元+交换机单元 |
| CAPWAP协议 | 支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 |
| 802.11协议 | 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11e、802.11d等协议，支持传输速率选择，支持信道选择，支持最大传输功率设置 |
| ★最大管理AP数 | 支持最大管理AP数量≥1024 |
| ★最大管理用户数 | 支持最大管理用户数量≥10K |
| ★转发性能 | 数据转发性能≥10 Gbps |
| 交换容量 | 支持交换容量≥128 Gbps |
| ★端口与供电 | 支持≥2个10GE SFP+接口 |
|  | 支持24个千兆电口+4个千兆SFP Combo口 |
|  | 支持24口POE+（802.3at）满供 |
| 电源备份 | ★盒式AC设备应支持双电源备份，并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔。 |
| 工作温度 | 工作温度满足-5~50℃ |
| 认证与加密 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证 |
|  | 支持内置portal服务器 |
|  | 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP |
| 安全 | AP工作在本地转发模式时需支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击。 |
| 隧道、网关协议 | 支持GRE、IPsec隧道协议、支持苹果Bonjour Gateway |
| 有线侧协议 | 支持IEEE 802.1d(STP)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)等协议 |
| 路由特性 | 支持以下单播路由特性： 静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，uRPF检查，支持DHCP Client/Server/Relay，支持DHCP Snooping |
|  | 支持以下组播踹特性：IGMPv1/v2/v3，PIM-SM，组播路由策略，RPF |
| 组网能力 | AC和AP之间支持L2、L3层组网 |
| 转发模式 | 支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发 |
| 射频管理 | 支持自动调整功率和信道，故障AP覆盖黑洞补盲 |
| 负载分担 | 支持基于流量或用户数的AP负载分担 |
| 备份 | 支持1+1或N+1备份 |
| 频谱分析 | 对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等8种以上干扰源进行识别 与eSight网管配合，对干扰源进行定位和频谱显示 |
| WIDS/WIPS | 支持非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御， |
| 设备类型识别 | 支持基于MAC OUI识别设备类型 支持基于HTTP User-Agent信息识别设备类型 支持基于DHCP Option信息识别设备类型 RADIUS认证/计费报文中携带设备类型，用于决策 |
| 无线定位 | 支持对AeroScout、Ekahau的tag定位 支持对Wi-Fi终端的定位 |
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid接入方式 支持Default VLAN 支持VLAN数量≥4K |
| Web网管 | 支持Web网管，使用本地图形化配置 |
| 管理 | 支持CLI、SNMP v1/v2/v3，配置一个独立的带外网管接口 |
|  | 有线无线一体化管理，在同一网管视图下可以看到有线、无线设备统一网络拓扑，并提供网管界面截图或Demo程序 |
|  | ★通过网络管理平台，可从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。包括：AP信号利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数 |
|  | ★全生命周期管理，配合网管平台可实现如下功能 能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。其中厂商需要提供WLAN规划工具，支持根据现场情况进行详细的规划。规划工具要求能够模拟不同材质的衰减，比如水泥墙、玻璃墙，现场区域类型，传播模式等模拟现场环境；规划结果实现按楼层规划，以及数据规划清单、AP清单，并能形成仿真图。 |
|  | ★位置拓扑管理，配合网管平台可实现如下功能 1、在AP部署阶段，通过预部署AP，模拟的射频覆盖范围，并在真实AP上线后切换真实AP，实现可见可得。 2、位置拓扑中支持AP操作功能，且障碍物支持编辑。射频覆盖在AP移动后能自动刷新 3、提供无线射频覆盖范围，可按照802.11a/an、802.11b/g/gn、特定信道显示射频覆盖范围，提供显示/隐藏功能 4、支持用户、非法AP、Adhoc、非法网桥、干扰源的定位与展示 5、支持拓扑中对AP进行重启AP、恢复AP出厂配置、完成故障AP替换操作 |
|  | ★故障诊断，配合网管平台可实现如下功能 支持从终端侧、网络侧进行故障诊断，解决网速慢，频繁掉线等问题 网络侧：从用户、SSID、AP、AC四个维度检查关键指标（信号强度、信，诊断无线网络质量，对诊断出的问题给出可能引发的问题与修复建议； 终端侧：支持用户终端侧故障诊断，排查终端侧无线网络环境、终端环境配置等故障 |

## （二）图书馆无线AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 支持胖/瘦两种AP工作模式 |
|  | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
|  | 支持P2P/P2MP网桥（WDS），Mesh模式零配置组网 |
| 802.11标准 | ★满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作 |
|  | ★支持3×3 MIMO，整机速率1750Mbps |
| 数据接口 | 支持≥2个GE上行数据接口 |
| 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥256个 |
|  | 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K |
| 地址管理 | 支持网络地址转换（NAT） |
|  | 支持作为DHCP Server |
| 供电 | 支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| 天线 | 内置3×3 MIMO双频天线 |
|  | 单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| SSID | 支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏 |
| 信号稳定技术 | 支持波束成形技术（Beamforming） |
|  | 支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术 |
| 抗干扰技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰 |
|  | 支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用 |
|  | 支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别； 并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示； |
| 防护等级 | ★支持防护等级≥IP41 |
| 工作温度 | [-10°C, 50°C] |
| 可靠性 | 支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。 |
| 认证与加密 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI |
| 安全 | 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。 |
|  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
| 绿色节能 | 支持U-APSD支持，实现客户端节能 支持AP CAPWAP断链后关闭射频 支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间 |

## （三）体育馆高密AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| 802.11标准 | 满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作 |
|  | ★支持3×3 MIMO，整机速率1900Mbps |
| 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥256个 |
| 供电 | 支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| 天线 | ★支持阵列智能天线 |
|  | 单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| SSID | 支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏 |
| 信号稳定技术 | 支持波束成形技术（Beamforming） |
|  | 支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术 |
| 抗干扰技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰 |
|  | 支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用 |
| 防护等级 | ★支持防护等级≥IP41 |
| 工作温度 | [-10°C, 50°C] |
| 可靠性 | 支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。 支持断电告警功能，可在断电前主动上报告警信息 |
| 认证与加密 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP |
| 安全 | 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。 |
|  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能 |
| 负载均衡 | 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 |
|  | 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
| 绿色节能 | 支持U-APSD支持，实现客户端节能 |
|  | 支持AP CAPWAP断链后关闭射频 |
|  | 支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间 |

## （四）POE交换机

| 技术指标 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 端口数量 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo |
|  | 转发能力 | 要求整机达全线速转发能力 |
|  | 接口 | 支持Mini USB接口 |
|  | 散热方式 | 强制风冷 |
|  | 接口模块要求 | 支持标准SFP，SFP+模块 |
|  | PoE | 支持PoE（802.3af）和PoE+(802.3at) |
| 交换机需提供的性能，支持的协议 | 性能 | 24端口交换容量≥256Gbps；包转发率≥66Mpps; |
|  | 安全功能* | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； 支持BPDU guard， Root guard。 支持用户间的二层隔离，用于减轻网关ARP处理负担，降低网关受ARP攻击的风险。 支持802.1X. |
|  | 访问控制* | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持双向ACL 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
|  | QoS | 至少具备8个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度64K； 提供广播风暴抑制功能 双向流限速 |
|  | 二层功能 | MAC地址≥16K； 支持静态MAC； 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； 支持Option 82; 支持4K VLAN; 支持QinQ; 灵活QinQ. 支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN; 支持Voice VLAN; 支持组播VLAN； 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 支持VLAN内端口隔离 支持Smart link, RRPP多实例 支持端口聚合，每个聚合组最多8个端口。 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像； 支持远程端口镜像（RSPAN） 支持LLDP 支持VCT，端口环路检测 支持Jumbo≥9K |
|  | 环网保护功能 | 支持G.8032和SEP等环网技术，倒换时间为50ms |
|  | 三层功能 | 支持静态路由，路由条数16条 |
|  | IPv6 | 支持ND, 条数16条 |
|  | 组播 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3 MLD snooping IGMP Proxy IGMP Filter 可控组播 |
|  | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
|  |  | 堆叠带宽>=10G |
| 交换机管理 | 管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  |  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 支持NQA 支持基于IPv6的管理 支持集群管理 |
|  | 设备维护* | 支持自动配置 |
|  |  | 支持批量升级 |

## （五）认证系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 支持多种身份认证源 | 支持本地账号密码认证，支持AD域服务器、LDAP服务器、第三方RADIUS服务器作为身份认证源进行联动认证 |
|  | 支持与CA/USBKey、RSA服务器联动认证 |
|  | 支持基于OU、用户组以及账号属性进行用户同步 |
| 支持AD/LDAP用户同步 | 支持多域环境，能够同时与多AD/LDAP服务器联动 |
|  | 支持AD/LDAP服务器逃生功能保证AD/LDAP服务器宕机情况下的高可靠性 |
| 支持用户组、角色管理 | 支持树形的用户组管理，以便与现网行政管理架构吻合方便管理 |
|  | 支持角色管理，管理员可基于用户角色进行授权管理 |
| 设备类型识别 | 支持SNMP、User-Agent、DHCP、MAC OUI等多种设备类型识别技术，能够识别出无线网络接入终端的类别、操作系统和厂商 |
| 设备分组管理 | 支持根据设备类型识别结果自动分组和手工分组功能 |
| 支持软硬件一体机 | 提供软硬件一体机产品形态，要求2*Xeon四核CPU、16G内存、3*300G SAS硬盘（RAID5） |
| 性能 | 单台设备最大支持10000同时在线用户，整套系统最大支持100000用户数 |
| 支持集中式分布式部署 | 支持集中式部署、分布式部署方案 |
| 高可用性 | 支持双机备份方案，支持逃生通道功能，能够在服务器宕机后能自动放开网络访问控制策略 |
| 客户端兼容性 | 客户端支持Windows2000、XP、Vista、7、8、8.1操作系统 |

二、投标方资质要求

- 具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元以上（含100万元）；

- 如果投标单位所提供的主要货物（无线控制器、无线AP、POE交换机、认证系统）不是自己制造的，投标单位必须提供制造厂家针对本项目的正式授权证明和售后服务支持的有效证明；

- 本项目为多系统集成项目，投标单位应具有计算机信息系统集成资质；

- 具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

三、设备报价

  - 报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

  - 报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价，低于将被减分。

  - 进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标。

  - 报价以人民币报价。

四、交货时间

中标单位须在合同签约之日起45天内保质保量交付所有设备和附件.

五、验收方式

项目完成后，由买方组织上海市教育考试院相关专家进行项目验收。卖方保证系统的性能与投标文件、合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，上海市教育考试院认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后学校先给中标单位支付50%项目预付款，整个项目完全通过验收合格后7个工作日内，学校将项目款项的45%通过银行转账的方式支付到中标单位指定银行账户内。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后甲方将质保金5%付款给乙方。）

七、质量保证与售后服务

本项目须提供3年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式：

中标单位与上海职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别包括“报价一览表”、“报价明细表”、“技术偏离表”、“投标单位在本市建设同类项目的合同复印件（高校或高职）及通过上海市教育考试院验收的证明文件复印件”。用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）。

1、主要设备技术偏离表(略)

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

十、主设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器（双电源；资源授权至少64AP） | 台 | 1 |  |
| 2 | 图书馆放装AP | 个 | 19 |  |
| 3 | 体育馆高密AP | 个 | 8 |  |
| 4 | 其他放装AP | 个 | 10 |  |
| 5 | 24口千兆POE交换机（每台含2个多模模块） | 台 | 5 |  |
| 二、网管软件 |  |  |  |  |
| 1 | 无线认证系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 软件对接定制开发 | 套 | 1 |  |
| 三、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线和辅材配件等 | 批 | 1 |  |

备注：1、清单部分未涉及的相关配套设备和辅材，都包含在本次预算之内。

2、★内容为重要证明材料，如未按要求提供将影响评标结果

十一、投标截止时间

1.投标单位请在2016年7月8日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院行政楼215室资产处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼215室，邮编201806   请在封面注明 招标编号

联系人： 张老师

电话：021-60675958-1026

2、技术负责人： 金老师   电话： 021-60675958-1031

电子邮箱： bljinyi@qq.com

上海工商职业技术学院                         2016年 7月1日