上海工商职业技术学院

关于“移动互联网创新人才培养产教研协同基地（一期）项目”

的招标公告

招标编号：GS-2016-028

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就《移动互联网创新人才培养产教研协同基地（一期）项目》进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

- 一、	设备需求

1. 项目名称：移动互联网创新人才培养产教研协同基地（一期）项目

2. 项目内容：大师工作室云计算课题项目硬件与软件

3. 详细的技术需求：云计算平台硬件与软件

| 序号 | 软、硬件名称 | 主要配置参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算实训软件 | 云业务实训软件，安装于服务器，提供云计算基础平台、虚拟机、高可用性等部署以及云计算产品的维护实训学习。 | 2 |
|  |  | 云业务管理中心，安装于服务器，提供云资源部署运维实训学习。 | 1 |
| 2 | 存储系统 | IP存储设备，为云计算实训室内所有服务器提供共享存储系统。 | 1 |

详细参数说明：

云计算实训软件

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 虚拟化架构 | 为保证云桌面的整体系统的稳定性及售后服务的及时性，此次投标的虚拟化软件不允许使用OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  | 投标产品厂商是中国云计算标准相关组织成员，并提供证书复印件。 |
|  | 投标虚拟化产品具有国家版权局颁发的的《计算机软件著作权登记证书》，并提供证书复印件 |
|  | 采用裸金属架构（直接将虚拟化层运行在x86的硬件系统上,可以直接访问硬件资源,无需通过操作系统来实现硬件访问），无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 |
|  | 虚拟化软件支持CPU硬件虚拟化技术，如Intel VT和AMD-V技术，虚拟机可在Intel和AMD CPU间进行迁移 |
|  | 不仅支持有Intel VT/AMD-V processors技术的服务器， 而且支持没有Intel VT/AMD-V processors技术的服务器 |
|  | 一个虚拟机无法读取或写入另一个虚拟机的内存、访问其数据、使用其应用程序，并且每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行 |
| 基本要求 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等 |
|  | 支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、修改、删除、查询等功能 |
|  | 虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容 |
|  | 支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Sun、Intel、NEC以及国内自主品牌服务器等 |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetAPP、SUN、DELL等 |
| 功能性要求 | 虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，能够随着Linux版本的升级而升级，并集成管理平台和后台数据库，无需单独安装和配置 |
|  | 具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用 |
|  | 具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求 |
|  | 提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可根据需要实现虚拟资源的在线添加 |
|  | 多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到128台 |
|  | 虚拟化软件支持PXE部署并配置独立的自动安装配置软件保证安装的便利性，安装完成后的主机可按照预设策略自动加入指定的集群 |
|  | 支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡 |
|  | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理等 |
|  | 支持虚拟机分组视图的功能，管理员可根据部门或者业务类型等将虚拟机划分到不同的目录，进行统一管理 |
|  | 支持虚拟机回收站功能，防止虚拟机误删除导致数据丢失，且能够对回收站的虚拟机进行一键恢复 |
|  | 支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡入出流量的图形化展示 |
|  | 支持虚拟化环境下虚拟资源的拓扑展示，以计算资源、网络资源、存储资源为中心，展示三种视角下的虚拟化拓扑 |
|  | 支持设置磁盘缓存模式，如数据读写时关闭主机缓存、关闭主机与虚拟磁盘缓存、关闭虚拟磁盘写缓存、写缓存后同步等模式 |
|  | 支持多种磁盘类型包括Virtio、IDE等和CPU工作模式的选择，满足不同操作系统和应用程序的需要 |
|  | 支持虚拟机快照功能，可手工或定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中 |
|  | 支持将多个物理服务器组成集群，可基于CPU、内存、网络流量、存储等资源进行动态资源分配（DRS）功能 |
|  | 支持存储I/O设置，包括虚拟机磁盘IOPS、I/O速率限制及存储I/O优先级设置 |
|  | 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题，同时支持虚拟机的二到四层的ACL安全访问控制，并可基于时间设置定时的ACL策略 |
|  | 支持虚拟机在线克隆，且不影响业务的正常运行 |
|  | 支持将虚拟机vCPU绑定在指定的物理CPU核上，避免虚拟机之间的临位干扰 |
|  | 支持虚拟共享存储，能够将管理服务器或单个虚拟化节点的本地硬盘做成共享存储 |
|  | 提供分布式虚拟交换机功能，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理 |
|  | 虚拟交换机支持VEB、VEPA、多通道、VxLAN等多种转发模式,通过虚拟机交换机支持VxLAN的业界标准方式，对虚拟机使用的IP通信进行隔离，更好的支持多租户和多站点环境 |
|  | 支持网络策略模板功能，可以在创建虚拟机的时候，将网络策略模板应用到该虚拟机的虚拟网卡上，实现网络策略的统一集中化管理 |
|  | 支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足“业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务”的业务需求，整个过程不需要人工干预，同时支持对业务虚拟机组的统一负载监控和负载状态展示 |
|  | 支持GPU资源池功能，能够根据业务需要自动分配和回收GPU资源 |
|  | 支持存储一键清理功能，对共享存储中无效的存储卷可以进行集中清除 |
|  | 虚拟化平台内置虚拟化系统健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，支持对虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度 |
|  | 虚拟交换机内置DHCP服务器，支持为连接到该虚拟交换机的虚拟机分配IP地址、子网掩码、默认网关、DNS地址等网络参数，支持以图形化的方式展示DHCP地址池的IP地址分配情况 |
|  | 虚拟化软件集成备份模块，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机全量、增量、差异备份功能，备份策略可实现按分钟级的颗粒度进行备份，备份时对业务运行无影响 |
|  | 提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控 |
|  | 具有I/O虚拟化能力(SR-IOV),实现对复杂应用的性能优化 |
|  | 提供虚拟机存储的动态负载平衡功能，通过存储特征来确定虚拟机数据在创建和使用时的最佳驻留位置，可根据存储卷IO、IOPS等性能参数及容量情况进行无中断自动迁移，消除存储隐患 |
|  | 当虚拟机Windows、Linux操作系统出现故障时，可以自动重启或者迁移该虚拟机，保障业务连续性 |
|  | 具有共享数据文件系统，支持逻辑卷的动态调整，可以聚合多个异构逻辑卷（LUN）,并实现在线进行存储容量的增长 |
|  | 平台告警消息支持以短信或者邮件方式发送给管理员，支持告警类型（紧急、严重、一般、提示）、告警内容（集群、主机、虚拟机、CPU、内存、磁盘）等的灵活配置 |
| 配置要求 | 云计算软件2套，每套含2颗CPU授权许可；云业务管理中心1套；提供与授权数目相同的原厂软件授权许可文件。 软件要求实配动态资源调度功能、智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络和存储IO控制功能及所需许可证 |
| 服务要求 | 提供原厂1年7*24小时技术支持服务及原厂800技术支持服务 |
|  | 提供环境工勘，制定实施方案，软件安装，方案验证和用户演示培训等系统部署服务 |

存储系统 ：

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 容量和扩展性 | 支持≥7个24 SFF盘位扩展柜或≥7个12 LFF盘位扩展柜，支持SAS SSD硬盘混用 |
|  | 本次配置8个900G 10K RPM SAS硬盘。 |
| 缓存 | 每个控制器≥6GB ECC Flash数据保护缓存 |
| 端口 | ≥4个10Gb iSCSI（含4个万兆光模块） |
| 支持主机数量 | 支持≥64个主机 |
| Lun数量 | 支持≥512个LUN |
| 快照和克隆 | 支持基于控制器的快照及复制 |
| 支持操作系统 | 支持32位及64位Windows，Red Hat，SuSE Linux，HP-UX，Vmware |
| 硬件冗余设计 | 冗余电源风扇 |

二、投标方资质要求

1、具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元以上（含100万元）；

2、如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的正式授权证明；

3、具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

- 三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价。

3.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

4.报价以人民币报价。

- 四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起60天内保质保量交付所有设备和附件。

- 五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

- 六、付款方式

合同签订后一周内付60%，验收合格后付35%，校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方。）

- 七、质量保证与售后服务

本项目须提供1年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

- 八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

- 十、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标一览表、投标分项明细表、偏离表，投标设备样本资料。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3、质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

4、用户出具的的现场踏勘证明。

- 十一、投标截止时间

1.投标单位请在2016年11月22日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院资产管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼215室，邮编201806   请在封面注明   招标编号

联系人： 张老师

电话：021-60675958-1026    13916163529

- 技术负责人： 李老师       电话：13611699695

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2016年11月14日