- 上海工商职业技术学院

- 关于“网络出口身份认证系统建设”招标公告

招标编号：GS-2017-010

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就网络出口身份认证系统建设项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需求

- 项目名称：网络出口身份认证系统建设

- 招标项目： 网络出口身份认证系统一套（软件、硬件）

- 建设目标：

随着Internet技术的迅猛发展和校园信息系统应用的普及，校园网内的办公用户对上网都提出了强烈的需求。学校信息中心不但要为校园内部提供快速、方便的上网业务和信息服务，还需要对不同的校园网用户实现不同的管理策略，以保证业务发展和用户工作效率不受影响。但是，针对日益复杂的网络环境和需求，信息中心网络管理者也会遇到层出不穷的问题。

针对校园网络，信息中心网络管理者需要面对诸如：如何防范ip地址冲突？保证网络用户正常上网？如何规范校园网络的上网行为？比如上班时间浏览无关网站等。如何区别不同部门的不同网络应用，进而确定不同的控制策略。如何保证有效的认证，让合法的网络用户享受网络服务？如何提供不同的策略满足不同的用户群体？如何防止用户私设代理，保证网络投资？用户的规模在不断的扩张中，如何保证网络的平滑过渡？

总体要求：

## 要求校园网千兆认证管理系统，包含硬件网关和后台管理软件，支持总注册用户数≥20000，在线并发用户数≥8000。能实现IPV4和IPV6统一认证和管理；设备能实现桥接和旁路两种模式。

## 2.   要求校园网认证管理系统与本校的统一身份认证对接，构建一套高容量、高性能、高可扩展、安全可靠的有线/无线统一认证平台，实现有线无线统一用户管理和认证，无需二次认证即可实现访问外网。

## 3.   要求校园网认证管理系统与本校数字化校园系统实现统一接入认证、单点登录、数据库同步，投标方需予以实施并完成。

## 4.   要求校园网认证管理系统为全校师生提供更佳的网络接入实名认证服务，为我校访客提供短信和二微码认证服务，打造安全、可追溯、可控制的校园网接入环境。支持上海高校无线通项目并有成功案例。

技术要求（一套）

| 功能指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 1) ▲含用户连接外网实名制认证、带宽管理，计费、在线监控等功能。需要实现千兆双链路和千兆双进双出的独立网关设备。独立千兆网关硬件设备，处理能力≥2000Mbps；实现总用户数≥20000，实现并发用户数≥8000。设备端口≥7个（1000Mbps光口≥4个,1000Mbps电口≥3个,带单/多模模块）。 |
|  | 2) 需要实现IPV4/IPV6双栈协议和混合认证管理。 |
|  | 3) 设备实现桥接和旁路两种模式；系统管理平台支持主流的B/S和C/S架构方式。 |
|  | 4) 支持数据库SQL版本和Oracle版本。 |
| 认证平台功能 | 1) 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。设备本身必须实现PPPOE专业认证功能，不再另加其他设备。 |
|  | 2) 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 |
|  | 3) 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 |
|  | 4) 支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 |
|  | 5) 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。支持专线账号、直通账号。 |
|  | 6) 支持指定目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 |
|  | 7) 支持指定的端口控制机制（TCP/UDP/ICMP等）。 |
|  | 8) 支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问。 |
|  | 9) 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 |
|  | 10) 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 |
|  | 11) 需提供独立外置Portal软件，满足运营商的Portal规范；支持多组Portal弹送，实现多种AC与外置Portal对接，便于实现数字化校园信息化。 |
|  | 12) 实现外置Portal与短信网关对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式。 |
|  | 13) 需提供独立无感知软件，必须支持无线网络智能终端用户无感知认证方式，不允许采用Cookie方式实现。供应商需详细了解本需求，并对设备进行按需求开发。 |
|  | 14) 为了提升用户体验，部分有线VLAN用户需要实现跨三层无感知认证，实现一次认证多次使用，跨三层无感知认证需要支持DHCP Server、SNMP方式获取终端MAC信息。因目前浏览器种类众多，不允许采用Cookie方式实现。并对设备进行按需开发。 |
| 客户端要求 | 1) 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 |
|  | 2) 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 |
|  | 3) 支持自带客户端自动升级功能。 |
|  | 4) 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 |
|  | 5) 支持WINXP、Win7、Windows 8、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。 |
|  | 6) ▲支持移动终端：投标品牌厂家在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端，并提供相应截图。 |
| 用户管理、计费、日志功能功能 | 1) 要求用户上网的时段控制；要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 |
|  | 2) 用户web自注册开户功能；用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 |
|  | 3) 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 |
|  | 4) 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 |
|  | 5) 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量； 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 |
|  | 6) 设备需要对本校的有线网络和无线网络同时提供认证和管理，并和本校的现有认证管理系统实现认证管理数据同步、双机热备和统一管理，本次不再安装后台管理系统和数据库，院方不提供后台安装服务器。投标商应详细了解本校认证计费需求。 |
|  | 7) 支持MAC黑名单和白名单功能。 |
|  | 8) 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 |
|  | 9) 要求实现基于包月、时长、流量、周期、专线等计费策略，可组合各种计费策略套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略；支持修改密码、充值时需实时生效；月结时网关无需中断轧账，网络保持通畅。 |
|  | 10) 支持V4/V6分别统计流量，分别计费；支持卡销售管理。 |
|  | 11) 同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下；用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。 |
|  | 12) 要求对上网用户实现按特殊服务计费；支持优惠、赠送、折扣、虚拟计费等功能。 |
|  | 13) 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 |
| 系统开发对接要求 | 1) 与上网审计系统的进行联动开发,将认证管理系统的账号与审计系统管理的IP对应，在流控系统上显示对于用户名,提高管理效率。 |
|  | 2) 系统与本校无线网络系统进行统一身份认证对接，能够通过统一身份认证系统帐号进行联动，实现帐号统一，最终实现有线网络与无线网络统一用户管理和计费，无需二次认证即可实现访问外网。 |
|  | 3) 认证系统实现能与学校VPN系统实现账户对接，外网用户直接使用认证系统账户进行登录访问。 |
|  | 4) 实现认证计费系统与短信网关开发对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式，以手机号作为账号进行登陆，账号均有有效期，可以自定义。 |
|  | 5) 系统实现能与学校数字化校园平台实现统一身份认证对接；实现数据同步和单点登录。 |
| 组网及同步功能 | 1) 需支持集群式负载均衡和双机热备部署方式。 |
|  | 2) ▲支持分布部署,统一管理模式。 |
|  | 3) 支持链路聚合功能,满足上下行单向超过2G流量的网络环境。 |
|  | 4) 需支持基于源地址或用户组的策略路由。 |
|  | 5) 需持VLAN透传。 |
|  | 6) 要求支持L2/L3转发和路由模式,做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 |
|  | 7) 实现NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能,地址映射，端口映射，内网路由策略，源地址策略，目标地址策略，NAT功能支持外网多地址映射。 |
|  | 8) 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 |
|  | 9) 要求与第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接,本身也可提供RADIUS服务。 |
|  | 10) 硬件网关与后台RADIUS服务器中断时不影响现有用户的认证接入,保证用户利益。 |
| 系统管理功能 | 1) 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能。 |
|  | 2) 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。 |
|  | 3) 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 |
|  | 4) 对于所投系统设备，必须在我校网络环境经过长期现场测试或使用过。 |
|  | 5) 支持通过远程多名操作人员同时操作,并且管理模块跨平台。 |
|  | 6) 支持主、备服务器的数据自动同步功能。 |
|  | 7) 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入；设备必须根据用户需求开放数据库接口。 |
| 资质及其它 | 1) 设备必须提供公安部颁发的产品销售许可证。 |
|  | 2) 设备要求提供IPv6 Ready认证证书。 |
|  | 3) 设备必须提供信息产业部颁发的具备生产资质的入网许可证。 |
|  | 4) 提供第三方的包转发能力、平均时延、吞吐率性能权威测试报告。 |
|  | 5) 提供权威教育行业第三方测试部门对产品测试的性能分析报告。 |
| 质保服务 | ▲原厂3年质保和服务，需原厂工程师上门进行实施和维保。原厂必须在上海地区有固定场所的办事处，提供网站页面截图和上海办公场所租赁合同扫描件。 |

其他要求：

1. 在中标后一周内向用户方提供所投设备，并按照招标要求进行技术方案测试，一旦发现所投设备技术、功能指标达不到招标文件的要求，取消中标资格；由此引发的所有损失由中标人负责。

2. 按照客户要求完成系统的前后台界面的设计和开发；提出合理的硬件配置和软硬件部署方案，并提供详细的系统设计方案和实施文档。

3. 保证系统稳定、高效地运行，并在系统升级的时候对建设好的系统进行同步的升级。

4. 提供三年的原厂免费服务，该服务内容包括软件版本升级、提供补丁、功能维护、硬件维修、咨询和用户提出的不超过合同范围的功能修改。免费服务期自产品在安装验收合格之日算起；免费提供现场安装维护；免费提供2人次以上的系统管理技术培训（培训时间每人次不少于10小时）。

二、投标方资质要求

- 具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元以上（含100万元）；

三、设备报价

  - 报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

  - 报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价，低于将被减分。

  - 进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标。

  - 报价以人民币报价。

四、交货时间

中标单位须在合同签约之日起15天内保质保量交付所有设备和附件.

五、验收方式

项目完成后，由卖方组织相关专家进行项目预验收，卖方保证系统的性能与合同相符，卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统安装调试，在系统整体建设完成后，买房人为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后学校先给中标单位支付50%项目预付款，整个项目完全验收合格后7个工作日内，学校将项目款项的45%通过银行转账的方式支付到中标单位指定银行账户内。校方预留5%质保金（3个月）。（注：3个月后甲方将质保金5%付款给乙方。）

七、质量保证与售后服务

本项目须提供3年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式：

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本四份。（投标方应将投标文件正本和副本分别包括“报价一览表”、“报价明细表”、“技术偏离表”、“投标单位在本市建设同类项目的合同复印件（教育行业）。用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称。

1、主要设备技术偏离表

| 功能指标 | 技术要求 | 投标技术规格 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能要求 | 1) ▲含用户连接外网实名制认证、带宽管理，计费、在线监控等功能。需要实现千兆双链路和千兆双进双出的独立网关设备。独立千兆网关硬件设备，处理能力≥2000Mbps；实现总用户数≥20000，实现并发用户数≥8000。设备端口≥7个（1000Mbps光口≥4个,1000Mbps电口≥3个,带单/多模模块）。 |  |  |  |
|  | 2) 需要实现IPV4/IPV6双栈协议和混合认证管理。 |  |  |  |
|  | 3) 设备实现桥接和旁路两种模式；系统管理平台支持主流的B/S和C/S架构方式。 |  |  |  |
|  | 4) 支持数据库SQL版本和Oracle版本。 |  |  |  |
| 认证平台功能 | 1) 支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等），web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。设备本身必须实现PPPOE专业认证功能，不再另加其他设备。 |  |  |  |
|  | 2) 支持基于MAC地址的认证、支持基于IP地址的认证、基于VLAN ID认证。 |  |  |  |
|  | 3) 支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 |  |  |  |
|  | 4) 支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 |  |  |  |
|  | 5) 支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。支持专线账号、直通账号。 |  |  |  |
|  | 6) 支持指定目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 |  |  |  |
|  | 7) 支持指定的端口控制机制（TCP/UDP/ICMP等）。 |  |  |  |
|  | 8) 支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问。 |  |  |  |
|  | 9) 支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 |  |  |  |
|  | 10) 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 |  |  |  |
|  | 11) 需提供独立外置Portal软件，满足运营商的Portal规范；支持多组Portal弹送，实现多种AC与外置Portal对接，便于实现数字化校园信息化。 |  |  |  |
|  | 12) 实现外置Portal与短信网关对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式。 |  |  |  |
|  | 13) 需提供独立无感知软件，必须支持无线网络智能终端用户无感知认证方式，不允许采用Cookie方式实现。供应商需详细了解本需求，并对设备进行按需求开发。 |  |  |  |
|  | 14) 为了提升用户体验，部分有线VLAN用户需要实现跨三层无感知认证，实现一次认证多次使用，跨三层无感知认证需要支持DHCP Server、SNMP方式获取终端MAC信息。因目前浏览器种类众多，不允许采用Cookie方式实现。并对设备进行按需开发。 |  |  |  |
| 客户端要求 | 1) 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 |  |  |  |
|  | 2) 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 |  |  |  |
|  | 3) 支持自带客户端自动升级功能。 |  |  |  |
|  | 4) 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 |  |  |  |
|  | 5) 支持WINXP、Win7、Windows 8、Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统。 |  |  |  |
|  | 6) ▲支持移动终端：投标品牌厂家在App Store上可下载基于IOS的客户端；在Android Market上可下载基于Android的客户端，并提供相应截图。 |  |  |  |
| 用户管理、计费、日志功能功能 | 1) 要求用户上网的时段控制；要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 |  |  |  |
|  | 2) 用户web自注册开户功能；用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 |  |  |  |
|  | 3) 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 |  |  |  |
|  | 4) 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。同时支持基于组的带宽控制。 |  |  |  |
|  | 5) 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量； 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 |  |  |  |
|  | 6) 设备需要对本校的有线网络和无线网络同时提供认证和管理，并和本校的现有认证管理系统实现认证管理数据同步、双机热备和统一管理，本次不再安装后台管理系统和数据库，院方不提供后台安装服务器。投标商应详细了解本校认证计费需求。 |  |  |  |
|  | 7) 支持MAC黑名单和白名单功能。 |  |  |  |
|  | 8) 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 |  |  |  |
|  | 9) 要求实现基于包月、时长、流量、周期、专线等计费策略，可组合各种计费策略套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略；支持修改密码、充值时需实时生效；月结时网关无需中断轧账，网络保持通畅。 |  |  |  |
|  | 10) 支持V4/V6分别统计流量，分别计费；支持卡销售管理。 |  |  |  |
|  | 11) 同一账号支持多个设备同时上网；费用计入同一账号下；用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。 |  |  |  |
|  | 12) 要求对上网用户实现按特殊服务计费；支持优惠、赠送、折扣、虚拟计费等功能。 |  |  |  |
|  | 13) 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 |  |  |  |
| 系统开发对接要求 | 1) 与上网审计系统的进行联动开发,将认证管理系统的账号与审计系统管理的IP对应，在流控系统上显示对于用户名,提高管理效率。 |  |  |  |
|  | 2) 系统与本校无线网络系统进行统一身份认证对接，能够通过统一身份认证系统帐号进行联动，实现帐号统一，最终实现有线网络与无线网络统一用户管理和计费，无需二次认证即可实现访问外网。 |  |  |  |
|  | 3) 认证系统实现能与学校VPN系统实现账户对接，外网用户直接使用认证系统账户进行登录访问。 |  |  |  |
|  | 4) 实现认证计费系统与短信网关开发对接，用户直接通过手机短信接收密码认证方式，以手机号作为账号进行登陆，账号均有有效期，可以自定义。 |  |  |  |
|  | 5) 系统实现能与学校数字化校园平台实现统一身份认证对接；实现数据同步和单点登录。 |  |  |  |
| 组网及同步功能 | 1) 需支持集群式负载均衡和双机热备部署方式。 |  |  |  |
|  | 2) ▲支持分布部署,统一管理模式。 |  |  |  |
|  | 3) 支持链路聚合功能,满足上下行单向超过2G流量的网络环境。 |  |  |  |
|  | 4) 需支持基于源地址或用户组的策略路由。 |  |  |  |
|  | 5) 需持VLAN透传。 |  |  |  |
|  | 6) 要求支持L2/L3转发和路由模式,做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 |  |  |  |
|  | 7) 实现NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能,地址映射，端口映射，内网路由策略，源地址策略，目标地址策略，NAT功能支持外网多地址映射。 |  |  |  |
|  | 8) 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 |  |  |  |
|  | 9) 要求与第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接,本身也可提供RADIUS服务。 |  |  |  |
|  | 10) 硬件网关与后台RADIUS服务器中断时不影响现有用户的认证接入,保证用户利益。 |  |  |  |
| 系统管理功能 | 1) 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能。 |  |  |  |
|  | 2) 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。 |  |  |  |
|  | 3) 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 |  |  |  |
|  | 4) 对于所投系统设备，必须在我校网络环境经过长期现场测试或使用过。 |  |  |  |
|  | 5) 支持通过远程多名操作人员同时操作,并且管理模块跨平台。 |  |  |  |
|  | 6) 支持主、备服务器的数据自动同步功能。 |  |  |  |
|  | 7) 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入；设备必须根据用户需求开放数据库接口。 |  |  |  |
| 资质及其它 | 1) 设备必须提供公安部颁发的产品销售许可证。 |  |  |  |
|  | 2) 设备要求提供IPv6 Ready认证证书。 |  |  |  |
|  | 3) 设备必须提供信息产业部颁发的具备生产资质的入网许可证。 |  |  |  |
|  | 4) 提供第三方的包转发能力、平均时延、吞吐率性能权威测试报告。 |  |  |  |
|  | 5) 提供权威教育行业第三方测试部门对产品测试的性能分析报告。 |  |  |  |
| 质保服务 | ▲原厂3年质保和服务，需原厂工程师上门进行实施和维保。原厂必须在上海地区有固定场所的办事处，提供网站页面截图和上海办公场所租赁合同扫描件。 |  |  |  |

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

十、主设备采购清单

网络出口身份认证系统一套（软件、硬件）

备注：1、清单部分未涉及的相关配套设备和辅材，都包含在本次预算之内。

2、★内容为重要证明材料，如未按要求提供将影响评标结果

十一、投标截止时间

1.投标单位请在2016年7月6日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院资产设备管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号12号楼210室，邮编201806   请在封面注明招标编号

联系人：王老师

电话：  18616614210

2、技术负责人：朱老师  电话： 60675958-1032    电子邮箱：50901732@qq.com

上海工商职业技术学院                         2016年 6  月  29  日