- 上海工商职业技术学院

- 101虚拟现实设计开发实训平台项目

- 招标公告

招标编号： GS-2017-017

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就  101虚拟现实设计开发实训平台项目    进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需求

1. 项目名称：101虚拟现实设计开发实训平台项目

2. 招标项目

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 101虚拟现实设计开发实训平台 | （一）总体要求： - ▲实训平台需要支持虚拟现实建模、沉浸式动作交互捕捉、实景场景交互开发、虚拟现实项目在线快速制作、虚拟现实场景一键输出等虚拟现实主流技术； - ▲实训平台需要兼容目前市面主流程的VR眼镜，并提供云端颗粒素材，素材是需为真实的项目应用素材，总数不少于8万个，且支持素材的一键调用； - ▲实训平台需包含交互式HMD套件、便携式VR套件、智能交互系统、VR编辑器、VR颗粒云资源库、VR设计工作站、VR实训支撑系统等部分，并实现相关功能； - ★要求投标人提供所投标样品供相关专家实地检测和系统测试，中标人须无条件配合，如未能提供相关样品可被视为虚假应标。 （二）交互式HMD套件： - ▲分辨率不低于2160×1200像素，屏幕刷新率≥90HZ，延迟<22mS; - 内置陀螺仪、加速度计和定位传感器，追踪精度≤0.1度; - 视场角110°FOV，不少于32个定位感应器，可实现360º移动追踪，支持双目运动跟踪系统； - 瞳距调节、镜头距离可调节； - 内置3.5mm立体声耳机接口； - 接口：标准HDMI1.3以上,USB2.0以上接口； （三）便携式VR套件 - 显示屏分辨率不低于2560×1440像素，像素密度≥576ppi,屏幕刷新率≥60HZ； - 屏幕尺寸不小于5英寸，可完全匹配沉浸式教学头戴设备； - 虚拟现实可视视角不小于100度； - 设备采用64位不少于4核处理器，CPU频率≥2.1GHz； - 内存容量≥3G ；设备存储容量≥32G； - 拥有按压式指纹识别功能； - 自带焦距调整轮，可以手动调节焦距，无需摘除眼镜盒子； - 自带控制触摸板，可通过触摸进行界面操作，包括上下左右、确定、取消等； - 可通过独立的返回键进行快速操作； - ▲可通过独立的音量大小控制键快速调节音量； - ▲提供Micro USB接口，可连接和放置运行显示设备，配备Micro USB接口及数据线，支持Wi-Fi、蓝牙v4.1等数据应用功能； - 贴脸部位采用透气的泡沫缓冲设计，保证佩戴时的舒适性、透气性； - 设备的镜框部分需能与脸部紧密贴合，不透光，保证完美的沉浸感； - 配备可调节的三幅式头带，配戴时可根据头围分别调整顶部与两侧的头带长度； - 支持快速充电和无线充电功能，配置不低于2500mAh的高性能锂电池； - 有距离感应器模块，可以精准识别眼镜是否在佩戴使用状态。 - ▲提供不少于50个自主知识产权的VR教学资源； （四）智能交互系统 - ★支持双激光定位与双目视觉的手势识别交互系统； - 激光定位系统中带2个不少于24个传感器操控手柄； - 操控手柄内置≥960mAh可充电锂电池； - 双目视觉的手势识别支持超短距识别距离，识别最小距离不大于2.5厘米； - ▲最小识别动作范围为<=0.01毫米，识别视角>=150度，动度采样频率>=200fps； - 同时支持多种动作识别系统，支持手指、手掌以及手持工具的动作识别； - 支持动作平移、缩放、旋转以及轴向向量、法向量、弯曲弧度等精确识别； - 自带铝合金阻尼缓冲式云台支架，1.2M～2.5M高低可调； - ▲要求具备独立知识产权，提供基于手持设备对使用者坐姿进行自动检测相关的专利证书（并加盖制造商公章）。 （五）VR编辑器 - 提供中文界面，方便用户使用； - 操作简单，易于上手，提供可视化操作界面，所见即所得，不需要另外使用插件； - 提供不少于20个VR课件，用来进行教学演示，也可以在此课件基础上继续编辑，形成新的课件； - ▲支持时间轴、逻辑轴两种编辑方式编辑事件，直接将对象拖拽至事件轨道上，通过时间轴或者逻辑轴按时间顺序或者逻辑方式（条件+行为） 来完成对象的事件编辑； - ▲支持事件触发器功能，可为事件的发生提供包括准心悬停/选定、外设触发、进入场景、范围选定、计时触发、数值比较在内的至少6种触发条件。可至少支持外设包括鼠标、键盘、Xbox手柄、HTC Vive、翻页笔等5种设备； - 支持为对象设置事件行为，可供选择的事件行为类型不低于30种，可支持多个事件行为同时并行运行； - 支持视觉锁定功能，即用户在转换视角范围时，视角准心始终锁定在特定对象上，可避免分散注意力； - ▲支持PPT显示功能，能做到定时逐页播放，播放特定页，触发翻页播放等功效，可以多个PPT同时播放； - 提供基础视角查看和移动功能，设计者制作时可使用正常 、鸟瞰等多种方式查看，通过键盘鼠标可以转动、移动、缩放视角，从不同角度观察作品呈现的状态，从而让创作者能够更全面真实地了解作品的全貌； - ▲支持将编辑的课件结果保存在云端，方便用户调用； - 支持HTC Vive、Oculus、3Glasses等3种以上VR类型设备，支持随时编辑随时可带上VR眼镜进行体验，所见即所得； - ★支持在线更新和升级。如果有新版本发布，PC联网后会自动进行新版本的下载安装，并提供更新日志； - ▲提供对应实训教材，教材至少包含软件的使用手册及不少于6个案例，每个案例不少于2个课时； - ▲要求具备独立的知识产权，提供VR编辑器软件著作权文件（并加盖制造商公章）； - ▲VR编辑器要求经过省级或以上第三方部门检测合格，提供相关软件测试文件（并加盖制造商公章）； （六）VR颗粒云资源库 - 基于次世代3D渲染技术、高端贴图烘焙技术、Unity引擎动画等技术； - ★与VR场景编辑器完全兼容，可随时一键调用，无需通过其他资源库或SDK调用，提高使用便捷性； - 提供不少于40种类型的素材资源，必须包含动物、植物、食物、建筑、人物、交通工具、器械、教具、日常用品、电子设备、运动、地形地貌、文物雕像、音频等14种类型； - ★资源总量不少于80000个， 其中建筑类资源总数不少于4000个，动物植物类资源不少于2500个，器械类资源不少于3500个，特效类资源不少于250个； - ▲要求具备独立的知识产权，提供资源管理中心相关软件著作权文件（并加盖制造商公章）； （七）VR设计工作站 - 独立显卡：不低于NVIDIA GTX1070； - 处理器：不低于Intel E5-1620； - 内存：不低于8GB DDR4 2133MHz； - 硬盘：不低于500MB ，7200转/分钟； - 屏幕：尺寸≥21.5英寸，16:9，宽屏，LED背光； - 分辨率≥1920*1080，点距≤0.248mm，亮度≥250cd/m2； - 前置接口：USB 2.0≥3、USB 3.0≥1、麦克风端口≥1，耳机端口≥1； - 后置接口：USB 2.0≥3、USB 3.0≥3、RJ45 端口≥1、PS2端口≥2，串行端口≥1； - 自带高保真录音麦克，灵敏度不小于-38dB，输出阻抗<=2000hms； （八）VR实训支撑系统 - ★提供在线学习空间功能。支持手机在线学习，手机、网页端实时同步。支持用户随时随地的进行移动学习，提供学习任务、练习、考试测评、学习情况记录等功能； - ▲有学习排行榜功能：展示用户的学习排行情况，展示7天、月度、总排行学霸榜； - 设置类似积分的激励措施，学习者在完成指定任务时可获得积分，积分达到一定额度，个人等级提升，积分及等级分数配比需可配置； - ★支持即时通讯需支持点对点通讯和群组通讯； - 支持自建群组，可设定群名称、群简介、身份验证等内容，可对群成员进行管理。 - 即时通讯支持文字输入、语音、图片、视频、音频、表情等富媒体沟通形式； - 支持用户角色分域分权，实现多层次、树形组织结构，身份信息组织认证，实名制通讯录； - 具备个人空间概念，支持个人生活风采、个人观点、学习资源等分享； - 具备第三方接口能力，可接入第三方应用，作为统一入口，统一鉴权，统一账号管理，实现单点登录； - ▲支持PC、IOS、Android等系统； - ▲提供设计方法论、VR相关培训资源不少于20个，总时长不少于30小时； |

备注：

1、“▲”号为核心技术参数。“★”号为废标项，若有不满足情况则为废标；

2、下列现场演示的原型机于10月10日上午到校演示

| 现场演示 要求提供原型机进行演示 | - 50个自主知识产权的VR教学资源； |
| --- | --- |
|  | - 作品体验：佩戴VR眼镜，体验编辑器制作出的作品。 |
|  | - 课件演示：编辑器自带课件进行现场演示，也可以在此课件基础上继续编辑，形成新的课件 |
|  | - 资源库演示： 编辑器自带资源库，一键调用，提供一些常用动物、植物、人物、交通工具、建筑等模型演示。 |
|  | - 通过时间轴按时间顺序来完成对象的事件编辑 |
|  | - 触发功能演示：准心触发、计时触发、随机时间触发等功能。 |
|  | - 目标展示功能：用户在转换视角范围时，视角准心始终锁定在特定对象上。 |
|  | - 显示PPT功能演示：在场景中播放PPT，逐页播放、特定页播放等。 |
|  | - 一键截屏功能演示：将编辑好的作品截屏成图片保存至本地。 |
|  | - 提供设计方法论、VR相关培训资源不少于20个，总时长不少于30小时 |

二、投标方资质要求

1、具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币200万元以上（含200万元）；

2、如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3、具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价。

3.报价以人民币报价。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起7天内保质保量交付所有设备和附件，包括调试验收等工作。

五、验收方式

货物到校后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后预付30％货款，货到调试验收合格后付65％货款，余款5％作为质量保证金一年后付款。

七、质量保证与售后服务

本项目须提供1年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式：

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本同三份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，盖上公章，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，盖上公章。）投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标一览表、投标分项明细表、偏离表，投标设备样本资料。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

十、投标截止时间

1.投标单位请在2017 年10月9日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院资产设备管理处（行政楼219）。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼219室，邮编201806   请在封面注明招标编号

联系人： 李老师  王老师

电话： 021-60675958-1034

2、技术负责人： 赵老师   电话：13916317224         电子邮箱：903768052@qq.com

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2017 年  9 月 20 日