- 上海工商职业技术学院

- 关于“文体中心、第二教学楼无线建设”

- 招标公告

招标编号：GS-2018-18

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就文体中心、第二教学楼无线建设进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需求

- 项目名称：文体中心、第二教学楼无线建设

- 建设目标：为了更好的解决我院师生在文体中心、第二教学楼无线体验感，更好的满足学院信息化教学和现代化教学，我院拟对文体中心、第二教学楼进行无线建设，特向社会公开招标。

本次招标主要系统及产品包括如下设备：无线AP、无线AP管理许可、GPON远端光接入单元等。包括相关的配套辅材和系统的安装调试工作。

总体要求：

- 本工程包含嘉定校区无线网络覆盖，主要覆盖区域为文体中心、第二教学楼。

- 无线漫游：覆盖区域内无线漫游，用户终端从一个AP覆盖范围移动到另一个AP覆盖范围，无需重新登录和认证。

- 精细化控制：老师、学生、访客不同的角色拥护不同的权限，且教师和学生之间要隔离，限制教师和学生互访。

- 多用户调度： AP能感知接入用户数量，灵活调整物理信道竞争参数，降低碰撞几率，避免过多的用户接入同一AP，保障服务质量和体验。

- 无线安全加密：无线信号是开放的，任何人都可以接受到，存在数据被窃听，篡改等安全隐患，WLAN无线网络需要支持WEP、WPA/WPA2、WAPI等加密认证方式，充分保证学校师生重要信息的私密性，数据传输的安全性。

- 无线入侵防护：为了更好的保证网络的安全性和可靠性，WLAN无线网需要支持泛洪攻击、Spoof攻击、暴力PSK破解、Weak IV等WIDS/WIPS安全防护。

- 网络稳定可靠：本地转发模式下，若遇到CAPWAP隧道中断、AC故障、控制链路错误等问题时，AP可进入半自治状态，继续对终端业务数据进行转发，业务不中断，保障用户体验。

- 故障恢复：通过网管远程批量重启AP，恢复AP配置。通过网管快速完成AP替换，替换后业务不变。

- 相关设备质保期为3年。保修期内供货人应当对所提供的产品提供7 X 24 响应(提供原厂服务承诺函)，免费的原厂保修服务，原厂工程师免费上门服务；免费提供设备软件升级、维护，免费备件更换，免费现场支持服务，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类软硬件问题提供免费的电话咨询，电话回复时间：15分钟内；到场维护时间：如果发生硬件系统宕机故障，将在电话回复之后，2小时内到达现场提供维护服务。软件故障4小时内修复，硬件故障24内小时修复。

本次项目所需相关设备具体技术参数要求如下：

## GPON远端光接入单元

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★上行接口 | GPON |
| ★下行接口 | 24路GE（POE） |
| 运行环境 | 工作环境温度：-40°C ~ 65°C 工作环境湿度：5% ~95%, 非凝结 |
| ★POE供电能力 | 支持POE+，设备总功率不小于370W，每个GE端口支持30W供电 |
| 安全性能 | 支持PITP、DHCP Option82、802.1x认证、RAIO、防御MAC地址漂移、防御MAC地址欺骗、防御IP地址欺骗 |
| 组播 | IGMP v2/v3、IGMP Proxy、 IGMP Snooping、MLD Proxy、MLD Snooping、 组播CAC |
| QoS | 优先级处理、流量管理、流量监管、拥塞管理、ACL |
| 运维能力 | 支持多种仿真测试，进行远程验收及远程故障定位。包括DHCP仿真测试、PPPoE仿真测试。 |
|  | 支持流氓ONU自我诊断和自我隔离。 |

## （二）面板AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★协议标准 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| ★安装方式 | 匹配国标86mm面板设计，可安装在86盒上，厚度不超过40mm |
| ★用户接入 | 支持最大接入用户数≥256个 |
| ★射频 | 支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.26Gbps |
| ★接口 | 1个GE上行接口 |
|  | 4个GE下行接口 |
|  | 2个RJ45直通口，兼容RJ11 |
|  | 支持标准USB接口，可以给手机充电 |
| 天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理 |
|  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| ★资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证 |

## （三）普通AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★802.11标准 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 |
|  | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) |
|  | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作, |
|  | 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| ★工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| ★用户管理 | 支持最大接入用户数≥256个 |
| ★射频 | 支持3*3MIMO，3空间流，整机速率≥1.75Gbps |
| ★接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) |
| ★天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS） |
|  | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。 |
|  | 支持802.11w管理帧加密 |
| 负载均衡 | 支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入 |
|  | 支持基于用户和流量的负载均衡 |
| 抗干扰技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰 |
|  | 支持逐包功率控制，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用 |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| ★资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证 |

## （四）高密AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★802.11标准 | 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作 |
|  | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) |
|  | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
|  | 以上工作频段要求与无线型号核准证上一致 |
| ★工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |
| ★用户管理 | 支持最大接入用户数≥512个 |
| ★射频 | 支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.53Gbps |
| ★接口 | ≥2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) |
| USB | 内置USB接口，可用于扩展存储等其他设备 |
| ★天线 | 内置全向天线 |
|  | 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |
| 认证与安全 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证 |
|  | 支持应用识别，能识别报文中的4层~7层信息，帮助实现精细化QoS管理 |
|  | 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源 |
|  | 支持反病毒功能 |
|  | 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） |
| 抗干扰技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰 |
|  | 支持逐包功率控制，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用 |
| 供电 | 支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式 |
| ★资质要求 | 国家无线电委员会入网核准证 |

## （五）OLT板卡

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★接口类型 | GPON |
| 接口数 | 8 |
| 支持分光比 | 1:64 |
| 运行环境 | 工作环境温度：-40°C ~ 65°C |
| 单板支持的MAC地址数 | 8192 |
| ★流氓ONT检测 | 支持 |
| ★GPON端口支持的光功率预算 | ≥28.5dB |

## （六）分光器

| 功能类别 | 技术要求及指标 |
| --- | --- |
| ★分光器类型 | PLC盒式 |
| ★分光比 | 1:8 |
| ★工作带宽 | 1260～1650 |
| 插入损耗(dB) | ≤10.3 |
| 波长相关损耗（dB） | ≤0.5 |
| 温度相关损耗（dB） | ≤0.3 |
| 回波损耗(dB) | ≥50(UPC)；≥55(APC) |
| 均匀性(dB) | ≤0.8 |
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 |
| 方向性(dB) | ≥55 |
| 功率(mW) | ≤300 |
| 适配器类型 | SC/UPC |
| 工作温度 | -40℃～+85℃ |
| 存储温度 | -40℃～+85℃ |
| 工作湿度 | ≤95%，无冷凝 |
| 大气压力 | 70kPa～106kPa |

二、投标方资质要求

- 具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币500万元以上（含500万元）；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 投标人投标单位必须具备工商注册、并持有经年检有效的营业执照的独立法人；

- 履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

- 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例；

- 不接受联合投标；

- 如果投标单位所提供的主要货物（无线控制器、GPON远端光接入单元、无线AP）不是自己制造的，投标单位必须提供制造厂家的项目授权。每种厂牌产品投标方应不得多于两家；

- 具有产品技术认证人员，能提供良好的技术支持和售后服务。

三、设备报价

  - 报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

  - 报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价，低于将被减分。

  - 进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标。

  - 报价以人民币含税报价。

四、交货时间

中标单位须在合同签约之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目验收。卖方保证系统的性能与投标文件、合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后买方先给中标单位支付50%项目预付款，整个项目完全通过验收合格后7个工作日内，买方将项目款项的45%通过银行转账的方式支付到中标单位指定银行账户内。买方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后买方将质保金5%付款给卖方。）

七、质量保证与售后服务

本项目须提供3年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式：

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别包括“报价一览表”、“报价明细表”、“技术偏离表”。用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）。

1.主要设备技术偏离表。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书等）。

3.提供所使用产品的中高级职称技术人员证书或证明。

4.提供货物交货期说明。

5.投标人应按《报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

6.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

7.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

8.最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

9.提供2个校园无线覆盖案例分析，并附上其无线覆盖热图 。

10. 投标方时需利用专业无线勘查工具（例如Ekahau，AirMagnet等），出具至少一栋楼的无线覆盖计划报告，证明无线覆盖方案的可行性。在项目结束后，需出具本项目无线覆盖范围内的无线覆盖报告。

十、主设备采购清单

| 楼宇名称 | 楼层数 | AP总数量 | 面板AP | 普通AP | 高密AP | 室外AP | 级联交换机 | 光分路器 | AP授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文体中心 | 2 | 31 | 0 | 5 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2#教 | 2 | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 2 | 1 |  |

备注：1、清单部分未涉及的相关配套设备和辅材，都包含在本次预算之内。

2、★内容为重要证明材料不代表最终清单，如未满足要求提供将影响评标结果

十一、投标文件递送与投标截止时间

1.投标单位请在2018年6月27日下午3：00前将标书送达上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号上海工商职业技术学院设备管理处行政楼219室。

2. 投标文件一律一式二份，其中一份正本，一份副本,并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3. 投标人应将投标文件进行密封。请在封面注明 招标编号

密封带的封皮上写明采购项目名称、投标人名称，并注明和“邀请开始时启封”字样。在封口处应有投标人法定代表人或其授权委托人的签字或盖章及投标人单位公章。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人有权拒绝接受投标文件。

4. 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的错放或提前拆封不负责任。由此造成的错放或提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

联系人：朱老师，电话：021-60675958-1034

负责人： 张老师，电话：021-60675958-1011，电子邮箱:sabonisyoung@gmail.com

技术联络：朱老师，电话：021-60675958-1042，电子邮箱：50901732@qq.com

上海工商职业技术学院设备招标领导小组                              2018年 6月20日