上海工商职业技术学院

关于“智能硬件生产性实训中心”项目

招标公告

招标编号：GS-2018-21

各公司厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就智能硬件生产性实训中心项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、项目名称：智能硬件生产性实训中心

二、设备需求：

| 序号 | 软硬件名称 | 主要配置参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜂窝式智能互联开发套件 | 可以自由灵活扩展和组合，并可快速搭建产品原型 。需提供实验样例、综合项目。以下为硬件要求： SMT主板： CPU：STM32F103C8T6 封装方式：LQFP48 FLASH： 64K SRAM： 20K 物理配件：RGB三色LED灯X1 接口： microUSB接口，程序仿真下载。模块扩展接口。 6个RS485+电源 组合接口 电池盒： 电池类型：3.8伏锂离子聚合物电池 电池容量：2000mAh。 1个电池开关机按钮 接口：6个对外供电接口 1个microUSB充电接口 LED模块： 1个电源指示灯 5个用户指示灯 2个串口通信状态指示灯 1个与STM32底座接口 1个LED模块对外接口 通信模组：M5310 1个NBIoT模组 1个SIM卡座 1个电源指示灯 1个NBIoT模组工作指示灯 1个NBIoT模组手动复位按钮 1个与STM32底座接口： 1个NBIoT模组调试接口： 其他传感器模块：至少包含ZIGBEE、蓝牙、WIFI、串口以及各种传感器，如人体红外感应模块、压力传感器模块、风扇模块、温湿度传感器模块、陀螺仪模块等 | 6 |
| 2 | OneNET 开发板 | 1、 板载NB-IOT模组M5310，其工作频段是 Band 5 或 Band8，它主要应用于低功耗的数据传输业务，满足 3gpp Release13 标准；2、 M5310 模块采用了低功耗技术，电流功耗在深度睡眠模式低至 3.5 uA；3、 RF 传导功率：最大23dBm±2dB,最小＜-40dBm，符合 3GPP Rel-13 中的 NB-IOT 广播协议;4、 RF 传导灵敏度： -115dBm;5、 温湿度传感器SHT20*1：测量范围-40~125℃，0-100%RH，测量精度±0.5℃ @25℃；6、 大气压传感器BMP180*1：测量范围300~1100hPa（海拔 9000 米~-500 米），分辨率为 0.03hPa（0.25 米）；7、 光照传感器BH1750FVI*1：测量范围1 - 65535 lx，精度1LX；8、 三轴加速度传感器ADXL345*1：测量范围±16 g，分辨率：3.9mg（能够检测到不到1度的倾角变化）；9、 3路标准TTL串口，1路USB串口，4路LED，4路按键，1路蜂鸣器；10、 正常工作电压：4.5~5.5V@2A；11、 正常工作温度：-40~+85℃；12、 储存温度：-40~+85℃； 配件 1、电源适配器5V/2A*12、ST-LINK下载器*13、USB数据线*14、包装外壳*15、说明书*1 | 100 |
| 3 | OneNET 开放云平台 | 主要性能： 1. 设备接入： 兼容多种主流接入协议，支持各种网络通道，分布式集群机制支持电信级海量设备的大并发量接入。 - 数据存储：采用分布式结构，提供完备的数据接口和多重保障机制。 - 消息分发：高效、便捷的设备接入方式，实现设备的监控管理、在线调试、实时控制功能。 - 规则引擎：5分钟快速创建设备管理的前端页面，实现数据图形化和报表化，并实现对设备的远程管控； - 应用接入：将采集的数据通过消息转发、短彩信推送、APP信息推送方式快速告知业务平台、手机、APP客户端，建立双向通信的有效通道。 - 数据统计：云端支持事件触发引擎，自定义触发条件帮助用户快速实现业务逻辑； - 设备管理： 汇聚短彩信服务、位置服务、视频服务、公有云等核心能力，提供开放API接口，缩短终端与应用的开发周期8. 产品管理： 基于Hadoop等提供统一的数据管理与分析能力，实现产品及业务的快速演进。 技术特性： 1、 电信级设备集群支持亿级设备接入 2、 兼容LWM2M(NB-IoT)、MQTT、HTTP、Modbus、JT\T808、RGMP、EDP多种主流协议，支持TCP透传方式3、 通过可信云认证，支持国际标准加密算法，拥有电信级的信息安全保障 4、 近300种API，覆盖各种应用场景，能承载日均千万级API调用 配套显示设备*1套： LED显示屏，（55英寸，2K（2560X1440）分辨率，刷新率等于或优于60HZ，USB*2,HDMI*2）作为物联网大数据的呈现使用。 | 1 |
| 4 | 智能硬件开发套件-和物 | 和物是中国移动基于OneNET平台打造的一站式智能硬件SaaS服务平台，连接消费者、制造品牌、智能硬件方案商和电信运营商的智能化需求，为客户提供一站式智能硬件物联网解决方案。 和物涵盖硬件接入、云服务、APP软件开发三方面，赋能消费电子产品制造业快速智能化，并通过中国移动生态加速智能生活走入亿万家庭。应用场景如下： 家电：空调、空净、水净、取暖器等 家居：插座、灯泡、窗帘等 安防：门、烟雾报警器、猫眼等 穿戴：手环、定位器等 主要特点： 1、零门槛 应用端、云端、设备端的一站式开发让零基础用户迅速进入智能领域 2、高效率1天完成接入测试，1周完成样机制作，1月完成量产上线 3、广兼容 支持WIFI、GPRS、NB-IOT等各种网络接入，满足不同家居产品智能化需求，实现产品联动，享受智能生活 4、有保障 中国移动核心产品，产品快速迭代优化，服务有保障 5、强渠道 中国移动生态资源及渠道资源优先对接，助力产品降本增销 | 1 |
| 5 | 路灯集中控制器 | 具备NB-IoT无线通信能力的智慧照明路灯控制器，广泛适用于市政道路照明、楼宇景观照明、办公园区照明、仓储物流园区等多种场景。主要特点： - 智能控制：可智能配置，可时控、光控，可实现精准到单灯的节能控制，提升智慧城市管理水平。 - 地图指引：颠覆传统城市照明规划、路灯巡检模式，将全市路灯热点以2D方式直观、智能地呈现。 - 显著节能：通过高效的二次节能，实现智慧城市照明系统整体节能23%。 - 环境/人流分析：可接入各类传感器，实时监测与分析，支撑城市更多领域的智慧应用。 技术参数： - 可控制线路数 1~2 - 通信方式 NB-IOT/2G/4G - LED调光 支持0-10V调光 - 输入电压 86-305VAC - 可控制线路数 1~2 - 防护等级 IP65 - 阻燃 650摄氏度以内 - 绝缘 额定绝缘电压500V - 工作温度 -40~~85摄氏度 - 防浪涌 最大防护6000V - 设备升级 支持设备终端无线升级，而且支持批量化自动升级 - 采集能力 远程电流、电压等信息采集 - 监控能力 远程对灯具状态进行监测，故障信息主动上报 - 拓展能力 灯杆倾斜检测、漏电检测 | 1 |
| 6 | 人脸访客识别系统 | 访客系统: 一种以人脸识别技术为核心的身份识别终端产品，它集成了人脸识别、证件识别、红外侦测及网络传输等多种功能，采用嵌入式操作系统和高性能硬件处理平台，具有较高稳定性和可靠性。还可以通过浏览器或客户端软件，进行系统配置、设备管理、查看进出汇总数据，具有较好的易操作性。 1、业内领先的面部识别算法 2、快速安全的开门体验 3、科学规范的人员管理 4、统一的智能云平台 5、识别准确率99.9% - 产品型号：”和识”F1 - 产品尺寸：11英寸前屏+15英寸触摸屏 - 通讯方式：4G、USB/串口、Wi-Fi、TCP/IP - 分辨率：1366*768 - 喇叭：声音输出 - 摄像头：200万像素 - 读卡器：IC/ID/二代身份证读卡模块 - 补光灯：光线不足时，增强拍照效果 - 支持人脸识别开门(同时支持刷卡、刷脸、刷卡+刷脸)。 - 可通过红外人体感应自动唤醒开启识别。 - 支持生活信息显示功能。 - 支持4G、TCP/IP、HTTP等网络通讯协议。 - 支持门磁、韦根协议通讯。 - 支持网络管理和远程维护。 识别系统： - 产品版本：室内版 - 产品尺寸：7英寸 - 显示屏：IPS触摸屏 - 通讯方式：4G、USB/串口、Wi-Fi、TCP/IP - 分辨率：1024*600 - 处理器：64位4核ARM芯片 - 存储及内存：16GB存储，2GB内存 - 摄像头：200万像素 - 读卡器：IC/ID/二代身份证读卡模块 - 核验时间：小于1秒 - 人脸检测安全级别：静默活体真人侦测 设备功耗：工作功耗小于7W ，待机功能耗小于2W | 1 |
| 7 | NB智能烟感 | 1、本产品是基于光电技术内置NB-IoT无线模块的烟雾报警器。它对检测如普通的浓烟，黑烟和闷烧了几个小时还未变成明火的这类慢速阴燃更为灵敏。烟雾报警器不含有危害环境的辐射性物质。 2、产品外置1节9V锂电池，可使用3-5年，在电池电量不足或低压时发出警告。 3、在使用数年后，报警器的检测信号会衰减，当衰减到一定值的时候，报警器会发出故障信号，此时您必须更换产品。 4、产品设计了测试功能，通过按压测试按键，用来测试产品是否工作正常。需要进行每周测试。 5、内置低功耗远距离NB-IOT无线模块，可实现平台化管理，支持移动OneNET协议 技术参数如下： - 型号：GS517L - 电源电压：直流9V电池 - 静态电流：≤ 6uA - 报警器灵敏度：0.13-0.19dB/m - 符合标准：GB20517-2006 - 报警电流：≤20mA - 报警音量：≥85dB(A) @ 3米 - 无线模块：移远BC95或移动M5310低功耗NB-IoT无线通信模块 - 无线发射功率：<23 dBm±2dB - 灵敏度：-129dBm±1dB - 低压阀值：DC 6.50-7.80V - 静音时间：< 100秒 - 产品使用寿命：≥10年 - 电池寿命：≥3-5年（锂电池） - 使用湿度范围：< 93%（相对湿度） - 使用温度范围：-10℃ -50℃ - 声音模式：ISO8201（“哔”0.5秒-停0.5秒-“哔”0.5秒-停0.5秒-“哔”0.5秒-停1.5秒，伴有 红色LED闪烁，重复这个模式。） - 尺寸：直径127mm * 高度41.3mm | 1 |
| 8 | 实时温度和环境监测系统 | 药品、血液、生物制剂等医疗用品涉及公众健康甚至生命，同时又对温度、震动等运输和存储环境非常敏感，如果在产品输到终端需求方过程中温度等环境参数超出了规定的范围，很可能导致这些产品发生变质，从而产生意想不到的风险，因此对医疗用品的运输过程的环境监测显得异常重要。T70实时温度和环境监测系统可以帮助加强和提高对医疗用品运输过程的温度及环境监测能力，及时发现异常，有效降低风险。 - 超长续航，15天（数据上报间隔5分钟）50天（数据上报间隔15分钟） - 超强信号灵敏度，强化弱信号区域的通讯性能 - 数据采集和传输稳定可靠 - 温度测量精度：±0.5℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 支持蓝牙打印 - 支持USB数据导出（支持PC端不需要安排额外的软件） - 外部探头接触方式专利设计，确保数据采集更稳定可靠 - 全天候24小时实时监控 - 可实时在线监控运送物品的位置、温度、湿度等实时状态信息 - 温度、震动量、倾斜度、湿度等环境参数超过设定限值时，自动发出告警（支持声音和指示灯报警，以及SMS和Email报警） | 1 |
| 9 | 智能井盖系统 | 包括手板工艺制作的井盖，直径不低于30CM，与真实井盖外形一致。提供后台管理平台以及APP控制软件。 - 井盖监控器功能： - ※ 内置光感、水浸、位移等多种传感器，可以实现较覆盖业务需求。 - ※ 采用NB-IoT物联网通信技术。 - ※ 小尺寸，不影响管井内部业务空间及作业。 - ※ 安装简易快捷，无需特殊的安装作业操作，即装即用。 - ※ 内置双看门狗设计，具有自检自复位功能。 - ※ 内置TVS保护，有效抗恒磁及变磁场干抗。 - ※ 无线通信，在完全泡浸不超过5CM的水中可以保持正常通信。 | 1 |

二、投标方资质要求

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元以上（含100万元）；

2．如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

注：可根据具体项目要求增加对投标方的资质要求。

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付60%，安装完成验收合格后付35%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

七、质量保证与售后服务

根据不同项目投标方提供质量保证和售后服务。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标分项明细表。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份（正反面）证复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）、安全生产许可证。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

4. 技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

十、投标截止时间

投标单位请在2018年7月2日下午2：00前将标书送达上海工商职业技术学院设备管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼219室，邮编201806   请在封面注明招标编号

联系人：  朱老师   电话：021-60675958-1034

技术负责人： 李老师   电话：021-60675958-1045

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2018 年   6月   26日