上海工商职业技术学院

校园网负载均衡安全加固项目招标公告

招标编号：GS-2018-27

各公司厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就校园网负载均衡安全加固-链路负载设备项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需要

1.项目名称：校园网负载均衡安全加固-链路负载设备项目

2.招标内容

1)负载均衡设备

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 需采用独立的专用硬件AD应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现 |
| 网络接口 | 千兆电口≥6个；千兆光口≥2个 |
| 内存 | 系统内存≥4GB |
| 硬盘 | 提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥128GB |
| 操作系统 | 需采用专用64位操作系统，不得使用基于Linux或Windows的操作平台 |
| 整机性能 | L4吞吐量≥3Gbps； L4并发会话数≥400 万； L4新建能力≥11 万CPS； L7新建能力≥6 万RPS |

2)安全服务

| 服务类别 | 内容 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全监控与测试服务 | 通过对服务器、防火墙、路由器、交换机等设备的日志综合分析，找到当前系统及设备存在的隐患和被攻击痕迹，并为客户量身定制可读性强的专业报告，针对报告中提出的问题提供修补建议。 | 提供类似报告案例 |
| 安全评估服务 | 对系统报告进行全方位的评估服务，用以解释说明信息系统的安全风险。 | 提供类似报告案例 |

3.设备技术需求

（1）负载均衡设备

| - 指标 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 设备部署 | - 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 |
| - 多合一功能集成 | - 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 - 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 - 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择 - ★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡、服务器负载均衡的功能。以上功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料并加盖公章) |
| - 负载均衡算法 | - 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法。 |
| - 可编程流量控制 | - ★通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。（提供设备操作界面截图证明材料) |
| - 链路负载均衡 | - ★支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持对不少于200条的线路进行流量负载均衡（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持三明治架构，对防火墙、IPS、行为管理等网络设备进行流量负载均衡和故障切换，使以上网络设备获得Active-Active运行和的能力。（提供实际的配置报告） - 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。 - ★支持基于管理员自定义时间计划来进行出站访问的流量调度分发。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动更新，可查看并编辑各国家、国内各省份的IP地址段和国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持基于访问目标域名的链路负载，可根据访问的目标域名进行链路选择。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★内置国外域名地址库，国外域名不少于10万条，支持自动更新。可将访问国外域名的请求分发至指定线路，实现对国外域名访问的优化，提升用户体验。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持应用引流，可识别游戏、视频、网银等应用，并根据应用类型进行流量调度分发。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持DNS内网记录，包含A、AAAA、CNAME、MX和TXT等类型，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果； - 支持智能DNS解析功能，实现外网用户访问内网业务系统的最优路径选择。 - ★支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅。 |
| - 服务器负载均衡 | - 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session ID等多种会话保持机制。 - 支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制。 - ★支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；如无法使其恢复正常，则将其从节点池中移除，保证业务正常访问。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。 - ★对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包（提供设备操作界面截图证明材料） - ★可通过读写分离等技术手段实现数据库负载均衡，至少包括MySQL、Oracle、MSSQL等类型的数据库。以MySQL为例，通过对数据库操作请求做内容解析，将其中的写操作调度到指定服务器，读操作则调度到所有节点，提高数据库资源使用率，无需在服务器上安装任何插件。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★对于非HTTP协议的长连接应用，可通过分析议特征来识别消息的开始和截止，以消息为对象进行七层负载均衡，而非传统基于连接的四层负载均衡。（提供设备操作界面截图证明材料，提供功能测试报告。) |
| - 业务交付优化 | - 支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 - 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。 - 支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率。 - 支持SSL卸载功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度； - 支持SSL加密功能，可将普通流量加密以适配需要通过SSL/TLS协议才能访问的服务器； - ★同时ECDSA和RSA算法（提供设备操作界面截图证明材料） - ★对Oracle数据库、SQL server数据库和Weblogic中间件的关键性能指标监控（如SQL执行速率、SQL解析命中率、数据库IO时延、任务平均排队时间等），并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。界面友好直观，无需在服务器上安装任何插件，不会对网络造成任何影响。（提供设备操作界面截图证明材料） ★支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果。(提供第三方评测报告,证明所投产品厂商可提供此类技术) - ★支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（提供设备操作界面截图证明材料） |
| - 安全加固 | ★支持全代理模式的设备部署与业务处理，提供正向代理和反向代理功能，不允许客户端与服务器直接建立连接，由设备分别与其建立连接并提供代理访问，有效降低服务器的安全风险。至少支持HTTP和socks5等代理协议。（提供设备操作界面截图证明材料，提供实际的功能测试报告) 支持四七层DDoS攻击防护：ICMP-Flood、SYN-Flood、UDP-Flood、DNS Query Flood、Script-Flood 、TCP全连接攻击、并发连接耗尽攻击、SSL-Flood、HTTP Flood、CC攻击、慢速攻击、Smurf 攻击、Fraggle 攻击、ARP/ND等攻击防护。 - ★支持实时漏洞被动检测功能，通过对实时流量进行安全性分析的方式而非主动对服务器发起扫描来评估业务系统的漏洞风险，结合黑客攻击 - 行为进行关联分析，帮助用户找到真正存在高风险的安全薄弱环节，并通过报表的方式展现安全风险和解决方法。（提供操作界面截图证明） |
| - 高可用性 | - 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； - 支持高可用集群N+M部署方式，单集群支持至少8台设备，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； |
| - VMware虚拟化平台联动 | - 支持与VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提供VMware vCenter的插件，可以实现在vCenter上管理负载均衡设备，自动同步配置。 - 支持与VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买VMware Lisence） - 支持智能的托管处理机制，可针对应用假死、虚拟机宕机等业务不可用情况，自动通知vCenter重启虚拟机进行恢复业务（无需额外购买VMware Lisence），并通过短信、邮件等形式及时告知管理员，提升IT部门应急响应能力 |
| - 设备虚拟化 | - ★一台物理设备可从逻辑上划分为多台虚拟设备，各虚拟设备拥有独立的计算资源和网络资源，各虚拟设备可运行不同软件版本，虚拟设备重启或升级时不影响其他虚拟设备的正常运行，虚拟设备宕机可自动重启。 |
| - 运维管理 | - 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 - 支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台的管理 - ★支持应用配置模版功能，提供WebLogic、WebSphere、Oracle等主流商业应用的配置模版，管理员可直接套用完成应用系统的部署上线，简化配置与调试工作（提供设备操作界面截图证明材料） ★IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66等协议转换（提供设备操作界面截图证明材料） ★内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（提供设备操作界面截图证明材料） ★设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式的报表。报表可对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析。 支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计；支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间。（提供设备操作界面截图证明材料） - ★支持标准的RESTful和SOAP等形式的API接口，可提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。（提供设备操作界面截图证明材料） |

二、投标方资质要求

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币50万元以上（含50万元）；

2．如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

注：可根据具体项目要求增加对投标方的资质要求。

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付50%，安装完成验收合格后付45%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

七、质量保证与售后服务

根据不同项目投标方提供质量保证和售后服务。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标分项明细表。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份（正反面）证复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）、安全生产许可证。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

4. 技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

十、投标截止时间

投标单位请在2018年9月20日下午15：00前将标书送达上海工商职业技术学院设备管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼219室，邮编201806   请在封面注明招标编号

联系人：朱老师

电话：021-60675958-1034

2、技术负责人：朱老师 电话：17301706323电子邮箱：50901732@qq.com

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2018 年9月  13 日