评分标准：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 该项基础分为30分。满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最终报价得分=（评审基准价/最终报价）*30。 报价得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术 （30分） | 由评标委员会根据投标人投标产品的功能及技术参数要求响应情况进行打分，满足采购文件全部的技术指标、参数要求的得30分；带▲的参数为重要技术参数，带▲的参数不满足要求（负偏离），每项扣2分，其他参数不满足要求（负偏离），每项扣1分，扣完为止（不包括演示部分的参数指标，不重复计分） |
| 3 | 演示 （12分） | 演示一：RFID读写器（4分） 要求采用高频的RFID，工作频率为13.56MHz，能够通过RFID的RS485通讯方式来刷卡进行整体设备的电源管理控制，同时会有相应的提示音和LED指示灯。 RFID除了通过RS485通讯刷卡进行电源管理之外，还要求具有以下功能： 1)OLED液晶显示读卡信息。默认显示RFID卡的卡号和数据和错误指令，也可以通过软件设置实际需要显示的信息，可根据错误指令能够快速的定位错误原因； 2)RFID在不同的状态下会有相对应的声音提示，可以根据提示音来判断RFID读写器的当前状态。 3)数据校验。RFID写入数据应能够通过两种方式进行校验：①通过OLED显示屏对比写入数据和读取数据的一致性；②通过校验指令进行判断； 4)参数设置和功能测试。可通过自带软件对设备进行参数设置和读写功能测试。 5)通信方式。RFID读写器要求支持ISO-15693协议，提供ModBus_TCP或ModBus_RTU两种标准的通信协议。提供完整操作做运行视频现场演示。 演示二：▲智能制造系统集成应用平台（4分） 智能制造系统集成应用平台虚拟模型需满足以下流程： 智能仓储单元：三轴机械手（X、Y、Z轴）通过订单下发的内容运行到对应的仓位进行毛坯工件出库放置到中转工位。 1)AGV搬运单元：AGV进行转运（出库），从中转工位搬运到缓冲工位。 2)工业机器人单元及RFID读写单元：机器人抓取AGV单元缓冲工位中的托盘及毛坯物料，放置到RFID读写器上方，进行信息读写。 3)加工中心单元：读写完成后机器人抓取毛坯料进行机床上料，上料完成后加工中心进行加工、在线测量，测量完成后机器人进行加工件下料。 4)视觉检测单元：下料完成后进行智能检测（视觉）。 5)工业机器人单元及RFID读写单元：视觉检测完成后RFID进行信息更新，更新完成后机器人搬运成品放置到缓冲工位。 6)AGV搬运单元：AGV进行转运（成品入库），从缓冲工位搬运到中转工位。 7)智能仓储单元：三轴机械手（X、Y、Z轴）进行成品入库。 要求响应文件附相对应以上功能的智能制造系统集成应用平台模型图片并加盖供应商公章。 演示三：▲工业机器人虚拟拆装训练仿真系统（4分） 采用3D技术与交互式动画相结合的方式，仿真拆装工业机器人机械结构，通过对机器人的3D模拟仿真拆装训练，可以在线将每个轴拆卸成独立的零部件，让学生掌握工业机器人的硬件组成、机器人结构分析、机器人电机安装、RV减速器、谐波减速器安装等机器人安装技能。 （2）装配模式中的随机性： 本系统装配模式中，每次点击进入装配场景后，桌面上散落的各种零件，其位置、角度均不同。通过这种随机机制，可以更好的训练学员进行装配。 （3）智能拆装： 本系统设有智能拆装助手，在学员还没有完全掌握工业机器人的拆装顺序、步骤时，只需通过简单的点击操作便可以实现分步式拆装、自动拆装、规定步序拆装等操作，教师可用此功能作为教学示教，学生利用此功能进行自主学习。 （4）全方位零件展示方式： 本系统以3D形式展示零件，设有零件视窗，零件视窗内可拖动零件实现360度全方位交互展示。 （5）零件视察显示： 鼠标移动到零件上的时候，零件会以高亮标识出示零件的名称、轮廓，方便识别。 （6）摄像机位置追踪： 当鼠标点击某个零件的时候，摄像机会平滑运动过度到该零件位置，操作简单。 （7）场景切换： 本系统内设简易和仿真两种场景模式供用户选择切换，仿真场景以实际工业机器人理实一体化教室为模型，设有理论学习区、讨论区、装配区、资料区等不同区域，给学生以真实学习环境。 （8）跨平台：本系统兼容Android、PC平台。 |
| 4 | 业绩 （4分） | 自投标截止前3年内（以合同签订时间为准）投标人具有类似业绩的，每提供一个得1分，最高得4分。 （须提供合同复印件加盖公章，原件核查，否则不计分） |
| 5 | 综合实力 （7分） | 1、投标人被工信部认定为专精特新小巨人企业的得1分。（提供相关证明文件扫描件并加盖公章，否则不得分）。 2、投标人同时通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、国际质量体系认证，全部提供得4分，不提供或提供不全的本项不计分。（提供相关证明文件扫描件并加盖公章，否则不得分）。 3、投标人需具有行业协会出具的相关设备硬件和软件开发能力，并提供有效证明文件得2分(提供相关证明材料复印件，并加盖投标人公章。) |
| 6 | 实施方案 （6分） | 根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试的方案，关键步骤的安排和要点，内容是否完整合理性且具有针对性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
| 7 | 售后服务 （6分） | 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人随产品提供备品备件及耗材是否满足采购需求，且是否确保设备的正常使用等情况，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
| 8 | 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行打分，内容包含但不限于培训内容、培训计划、培训团队技术实力以及操作手册等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 2、投标人具有省级（含）以上培训机构资质5年以上计1分，8年以上的计2分。（提供培训机构的办学许可证复印件，原件核查） |