上海工商职业技术学院

关于“校企协同产教研结合，构建高水平移动互联网技术专业群－多功能服务实训基地建设项目”

招标公告

招标编号：GS-2019-08

各公司厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就“校企协同产教研结合，构建高水平移动互联网技术专业群－多功能服务实训基地建设项目”进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

- 设备需求

1. 项目采购内容：蜂巢式智能互联开发套件3套

2. 详细的技术参数：

开发套件总体需求

1. ★无箱体结构、单套实验装置包含多组主控MCU单元，多MCU单元可自由拼接组合实验，要求可完成基于STM32和zigbee、NB-iot和RFID教学实验以及并提供相应的实验课程课程设计和实验源代码。

2.★提供可方便替换的标准化外围传感器模块和模拟执行机构模块。

3.★所有主控MCU单元均须提供micro-USB接口，该USB接口同时支持为实验模组供电和在线调试。实验装置不允许有内置220v AC-DC转换装置。

4.★实验装置要求能够连接中移动物联网OneNet物联网平台，实现在OneNet平台的数据可视化；提供平台操作主要展示界面截图。

5.实验平台内模块体积小、重量轻，配套专用移动电源，可满足室外教学实验。

单个蜂巢式智能互联开发套件包含清单：

| 序号 | 名称 | 参数和要求 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STM32底座 | CPU：STM32F103C8T6 封装方式：LQFP48 FLASH： 64K SRAM：10K 物理配件：RGB三色LED灯X1 接口： microUSB接口，程序仿真下载。 模块扩展接口。 6路RS485+电源 组合接口 供电方式：采用USB接口供电或专用移动电源供电 通信方式：RS485总线 连接方式：磁吸式连接，六边形底座任意拼接 接触方式：弹簧探针 ★提供六边形底座彩照。 |  |  | 11个 |
| 2 | 电池盒 | 电池容量：2000mAh 充电方式：采用USB接口充电 供电方式：采用磁吸式弹簧探针接触供电 通信方式：RS485总线 充电电池：500mA 最大输入电压：6V |  |  | 1个 |
| 3 | LED模块 | 1个电源指示灯 5个用户指示灯 2个串口通信状态指示灯 1个与STM32底座连接接口 1个LED模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 |  |  | 1个 |
| 4 | 矩阵键盘模块 | 1个电源指示灯 1个用户指示灯 16个用户按键 1个与STM32底座连接接口 1个矩阵键盘模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 |  |  | 1个 |
| 5 | TFT屏模块 | 1个电源指示灯 1个2.4寸显示屏(带触摸功能) 1个与STM32底座连接接口 1个TFT屏模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 |  | 1个 |  |
| 6 | NBIoT模块 | 通信模组：M5310 1个NBIoT模组 1个SIM卡座 1个电源指示灯 1个NBIoT模组工作指示灯 1个NBIoT模组手动复位按钮 1个与STM32底座连接接口 1个NBIoT模组调试接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 |  | 1个 |  |
| 7 | 继电器模块 | 2个继电元件 1个电源指示灯 2个继电器控制信号指示灯 一路3.3V升5V电路 1个与STM32底座连接接口 3个接线3线接线端座 1个继电器模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 |  | 1个 |  |
| 8 | WIFI模块 | 通信模块：ESP8266 1个电源指示灯 1个与STM32底座连接接口 1个WIFI模块对外扩展接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 9 | ZigBee模块 | 功能芯片：CC2530 1个电源指示灯 2个用户指示灯(与ZigBee芯片连接) 1个ZigBee芯片复位按键 1个与STM32底座连接接口 1个CC Debugger 调试器接口 1个ZigBee芯片扩展接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 10 | 串口蓝牙模块 | 通信模组：HC08串口蓝牙模组 1个电源指示灯 1个与STM32底座连接接口 1个蓝牙模组调试接口 1个串口蓝牙模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 11 | 风扇模块 | 1个风扇 1个电源指示灯 1个风扇转速控制指示灯 1个风扇转速反馈信号指示灯 1个与STM32底座连接接口 1个风扇模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 12 | 人体红外模块感应模块 | 1个电源指示灯 1个人体红外传感器 1个与STM32底座连接接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 13 | 温湿度传感器模块 | 1个电源指示灯 1个8段4位数码管 1个光照传感器 1个温湿度传感器 1个与STM32底座连接接口 1个温湿度传感模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 14 | GPS定位模块 | 功能模组：ATGM336HGPS模组 1个电源指示灯 1个与STM32底座连接接口 1个GPS定位模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 15 | 陀螺仪模块 | 功能芯片：MPU6050 1个电源指示灯 1个与STM32底座连接接口 1个陀螺仪模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 16 | HF-RFID模块 | 功能芯片：MFRC522 1个电源指示灯 1颗27.12MHz晶振 1个与STM32底座连接接口 1个HF-RFID模块对外接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 17 | 超声波模块 | 1个8段4位数码管 4个超声波传感器接口(配置四个超声波模块) 1个电源指示灯 1个与STM32底座连接接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 18 | 压力模块 | 功能芯片：HX711 1个称台接口 1个电源指示灯 1个与STM32底座连接接口 与底座连接方式：磁吸式连接 与底座接触方式：弹簧探针 | 1个 |  |  |
| 19 | 附件 | STLink仿真器(含USB线)，可进行仿真、程序下载、底座供电功能 | 1套 |  |  |
|  |  | 3.8V 2000mAh锂离子电池 | 1块 |  |  |
|  |  | 20cm 杜绑线 | 20根 |  |  |
|  |  | DVD资源光盘 | 1张 |  |  |
|  |  | RFID卡片 | 1张 |  |  |

二、投标方资质要求

1.具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币100万元以上（含100万元）；

2．如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3.具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

注：可根据具体项目要求增加对投标方的资质要求。

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起30天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付50%，安装完成验收合格后付45%。校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方）

七、质量保证与售后服务

根据不同项目投标方提供质量保证和售后服务。

投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

九、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本两份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。投标单位不得串标、围标和陪标（如一家投标单位送三份标书或三份标书封面格式和字体完全相同等），一经发现做废标处理，并取消此单位的投标资格。

如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封，并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称，投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标分项明细表。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、法人身份证（正反面）复印件、被授权人身份证（正反面）复印件、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）、安全生产许可证。

3.质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

4. 技术服务与培训，履行合同所配备的管理、技术人员清单。

十、投标截止时间

投标单位请在2019年03月26日下午2：00前将标书送达上海工商职业技术学院设备管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼219室，邮编201806   请在封面注明招标编号

联系人：  朱老师

电话：021-60675958-1034

2、技术负责人： 李老师   电话：021-60675958-1045

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2019 年  03月 19日